Wohnflächenberechnung / Nutzflächen- und Kubaturberechnung

Neubau eines 6-Familienwohnhauses in der Falltorstrasse 37 in Bad Schönborn (Daten aus CAD Zeichnungen ermittelt)

Souterrainwohnung links / Wohnung- Nr. 1

Flur  		=	7,07m²

Schlafen		=	15,24m²

Bad		=	8,06m²

Kind/Büro		=	15,41m²

Abstellraum		=	5,58m²

Wohnen/Essen/Kochen	=	30,14m²

Terrassenfläche (20m² anteilig 50%)      =		10,00m²

Wohnfläche		=	91,50m²

abzgl. 1,5% Putz vom Wohnraum	=	1,22m²

WOHNFLÄCHE WOHNUNG- Nr. 1 		90,28m²

Erdgeschosswohnung links / Wohnung- Nr. 2

Flur  		=	7,72m²

Schlafzimmer		=	15,24m²

Bad		=	8,06m²

Wohnen/Essen/Kochen	=	30,49m²

Terrassenfläche (27m² anteilig 50%)	      =                 13,50m²

Wohnfläche		=	75,01m²

abzgl. 1,5% Putz vom Wohnraum	=	0,92m²

WOHNFLÄCHE WOHNUNG- Nr. 2 		74,09m²

Erdgeschosswohnung rechts / Wohnung- Nr. 3

Flur  		=	9,13m²

Kind		=	12,60m²

WC		=	1,65m²

Schlafzimmer		=	16,87m²

Bad		=	7,98m²

Abstellraum		=	2,20m²

Wohnen/Essen/Kochen	=	42,29m²

Terrassenfläche (33m² anteilig 50%)	=	16,50m²

Wohnfläche		=	109,22m²

abzgl. 1,5% Putz vom Wohnraum	=	1,39m²

WOHNFLÄCHE WOHNUNG- Nr. 3		107,83m²

Obergeschosswohnung links / Wohnung- Nr. 4

Flur  		=	6,42m²

Schlafzimmer		=	15,24m²

Bad		=	8,06m²

Wohnen/Essen/Kochen	=	31,92m²

Balkonfläche (10m² anteilig 50%)	=	5,00m²

Wohnfläche		=	66,64m²

abzgl. 1,5% Putz vom Wohnraum	=	0,92m²

WOHNFLÄCHE WOHNUNG- Nr. 4 		65,72m²

Obergeschosswohnung rechts /Wohnung- Nr. 5

Flur  		=	9,84m²

Kind		=	11,74m²

WC		=	1,80m²

Schlafzimmer		=	17,72m²

Bad		=	7,98m²

Abstellraum		=	3,60m²

Wohnen/Essen/Kochen	=	40,00m²

Balkon (12,50 anteilig 50%)	=	6,25m²

Wohnfläche		=	98,93m²

abzgl. 1,5% Putz vom Wohnraum	=	1,39m²

WOHNFLÄCHE WOHNUNG Nr. 5 		97,54m²

Dachgeschoss – Penthousewohnung- Nr. 6

Wohnzimmer/Küche/Essen  	=	41,25m²

Diele		=	11,69m²

WC		=	2,81m²

Bad		=	14,59m²

Schlafzimmer 		=	16,71m²

Kind		=	13,51m²

Büro/Gast		=	11,43m²

Dachterrassen (46,28m² anteilig 50%)	=	23,14m²

Wohnfläche		=	135,13m²

abzgl. 1,5% Putz vom Wohnraum	=	1,67m²

WOHNFLÄCHE WOHNUNG- NR. 6		133,46m²

GESAMTWOHNFLÄCHE MEHRFAMILIENHAUS		568,92m²

Erstellt am 04.04.2011					   Dipl.-Ing. Kenan Deniz, Architekt

Nutzflächenberechnung

Nutzfläche Treppenhaus

KG Flur  		=	10,07m²

EG Flur		=	10,07m²

OG Flur		=	                  9,91m²

DG Flur		=	3,80m²

Nutzfläche Treppenhaus	=	33,85m²

abzgl. 1,5% Putz		=	0,50m²

Nutzfläche Treppenhaus gesamt		33,35m²

Nutzfläche im Keller :

Fahrradabstellraum		=	              10,56m²

Kellerflur		=			5,11m²

Waschraum		=	16,98m²

Technikraum (Heizung/Anschlüsse)	=	8,97m²

Kellerraum Wohnung 2		=	5,71m²

Kellerraum Wohnung 3		=	5,71m²

Kellerraum Wohnung 4		=	5,71m²

Kellerraum Wohnung 5		=	5,41m²

Kellerraum Wohnung 6		=	7,78m²

Nutzfläche Kellerräume ges		=	71,94m²

Nutzfläche Gesamt				105,29m²

Erstellt am 04.04.2011  				                Dipl.-Ing. Kenan Deniz, Architekt

Kubaturberechnung

Grundfläche Wohnhaus :

12,86x14,88 	=	191,35m²

zzgl. 1,20x4,85	=	5,82m²

Grundfläche	=	197,17m²

KG

197,17 x (0.25+2,625)	=	566,86m³

EG

197,17 x (0.18+2,625)	=	553,06m³

OG

197,17 x (0.18+2,625) 	 =	553,06m³

DG

197,17 + (0,9x5,01) – (54,65)x 3,41 (mittl. Höhe)     	=	501,36m³

GESAMTKUBATUR WOHNHAUS		2174,34m³

Erstellt am 04.04.2011					   Dipl.-Ing. Kenan Deniz, Architekt